TI 板 V0.1 开发说明文档

MSPM0G3507 基于视觉的 Task 3 实时控制工程

| 文档版本 | v0.1 |
| --- | --- |
| 项目 | VisionControlandWirelessComm / 车载平衡滚球运动控制系统 |
| 代码基线 | 硬件：MSPM0G3507 + Emm V5.0；视觉节点：Raspberry Pi 5 |
| 编制日期 | 2026-07-30 |

用途：作为后续代码实现、联调、验收和版本迭代的唯一工程依据

# 目录

1. 工程定位与完成边界

2. 已确认硬件与接口

3. 主控职责与系统架构

4. 工程目录与模块职责

5. 调度模型和数据所有权

6. Pi-TI 协议

7. Emm V5.0 电机层设计

8. 机械映射与零点管理

9. v0.1 控制算法

10. Task 3 状态机

11. 车辆模块占位接口

12. 安全与故障管理

13. 调试模式与遥测

14. 分阶段开发计划

15. 测试矩阵与验收标准

16. 与循迹工程的后续合并策略

17. v0.1 工程包交付内容

# 1. 工程定位与完成边界

本工程以 MSPM0G3507 为实时主控，接收树莓派输出的小球视觉状态，运行 Task 3 状态机和小球位置控制算法，通过 UART 控制 Emm V5.0 闭环步进驱动器。车辆循迹模块在 v0.1 中以 VehicleStub 占位，车辆始终报告静止。

官方约束：不使用额外摆杆角度传感器。系统仅形成“小球视觉位置闭环”；Emm V5.0 内部编码器用于保证电机轴跟随，但不能被视为摆杆实际角度反馈。

v0.1 完成车辆静止状态 Task 3：O → +5 cm → -5 cm，并在 -5 cm 附近稳定。

TI 是任务计时和控制状态的唯一主控。

树莓派只提供视觉测量并执行录像、回放。

控制算法输出电机目标位置，不直接在业务层累计正负相对脉冲。

循迹、MPU、车辆前馈、Task 4～6 不属于 v0.1。

# 2. 已确认硬件与接口

| 项目 | 参数/连接 |
| --- | --- |
| MCU | MSPM0G3507 |
| 闭环步进驱动器 | Emm V5.0，地址 0x01 |
| 驱动器串口 | 115200，8N1，校验尾字节 0x6B |
| 细分 | 16 细分，3200 pulses/rev |
| 电机轴分辨率 | 1 pulse = 0.1125°（仅指电机轴） |
| UART0 | PA10 TX / PA11 RX，用于树莓派视觉通信 |
| UART1 | PB4 TX / PB5 RX，用于 Emm V5.0 |
| 相对运动命令 | FD 命令，方向、速度、加速度、脉冲、模式、同步标志、0x6B |
| 已知测试基础 | 25 ms 发一条相对指令；UART0 统计 SENT/PENDING/DROP |

换算限制：3200 pulses/rev 和 0.1125°/pulse 是电机轴参数。摆杆由曲柄连杆驱动，必须通过实物标定建立 motor_position ↔ nominal_rod_angle 或直接建立 motor_position ↔ 控制量映射。

# 3. 主控职责与系统架构

Raspberry Pi
  └─ BALL_STATE(position, velocity, valid, timestamp)
                       ↓ UART0
MSPM0G3507
  ├─ Vision Link Supervisor
  ├─ Task Manager / Task3 Controller
  ├─ Ball Position PD Controller
  ├─ Command Profile / Limits
  ├─ Motor Position Manager
  ├─ Emm V5.0 Driver（UART1）
  ├─ VehicleControlPort → VehicleStub(v0.1)
  └─ Safety Supervisor
                       ↓
                Emm V5.0 + 机械摆杆
                       ↓
                    小球运动
                       └────相机视觉反馈────→ Raspberry Pi

TI 本地拥有 task_state、task_start_time、target_position、控制器参数、电机软件位置和 fault_flags。树莓派数据只作为带时效性的外部测量输入。

# 4. 工程目录与模块职责

BallBalanceControl_MSPM0_v0_1/
├── app/                # 启动、调度、模式和配置
├── bsp/                # SysConfig 生成代码和板级封装
├── protocol/           # 帧解析、CRC、消息定义
├── communication/      # UART0 视觉、UART1 Emm、调试通道
├── motor/              # Emm 驱动、位置管理、命令调度、机械映射
├── control/            # BallState、PD、限幅、变化率限制、参数集
├── task/               # TaskManager、Task3 状态机
├── vehicle/            # VehicleControlPort 与 VehicleStub
├── safety/             # 超时、软限位、故障和看门狗
├── telemetry/          # 控制遥测与运行统计
├── test_modes/         # 电机、协议、模拟球状态、Task3 测试
└── docs/               # 架构、协议、标定、调参和集成说明

| 模块 | 禁止依赖 | 对外接口 |
| --- | --- | --- |
| task3_controller | 不得直接组装 Emm 字节帧 | 设置目标位置、查询任务结果 |
| ball_position_controller | 不得依赖 UART 和任务按键 | 输入球状态与目标，输出控制量 |
| motor_position_manager | 不得理解 +5/-5 任务语义 | 设置绝对目标脉冲、查询命令位置 |
| emm_v5_driver | 不得理解小球位置 | 使能、停止、位置运动、状态查询 |
| vehicle_control_port | 不得绑定具体循迹文件 | 统一车辆状态与运动请求 |
| safety_supervisor | 不得修改控制参数 | 允许/禁止输出、故障码 |

# 5. 调度模型和数据所有权

| 任务 | 建议周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UART0 接收与解析 | 中断/DMA + 主循环消费 | 只更新最新 BallState |
| Task3 状态机 | 100 Hz | 计时、阶段切换、到达判定 |
| 位置控制计算 | 50 Hz | 与视觉 40 Hz 匹配，重复使用最新有效测量 |
| Motor Command Scheduler | 20～40 Hz | 防止相对命令堆积 |
| Safety Supervisor | 100 Hz | 视觉超时、软限位、故障 |
| CONTROL_TELEMETRY | 20～40 Hz | 回传树莓派录像 |
| VehicleStub | 50～100 Hz 接口兼容 | 固定 stationary=true |

中断只收字节、置标志或推进轻量缓冲，不在中断中计算 PID。

BallState 使用 latest-value：新包覆盖旧包，不保留历史控制队列。

任务事件和故障事件使用可靠 FIFO 或即时发送，不得被控制遥测覆盖。

所有超时判断使用 TI 本地单调毫秒计时。

# 6. Pi-TI 协议

A5 5A | VERSION | TYPE | LENGTH_LE | SEQUENCE_LE | TIMESTAMP_LE | PAYLOAD | CRC16_LE

| 消息 | 方向 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| BALL_STATE | Pi → TI | frame_id、position、velocity、confidence、found、predicted、valid、invalid_reason、vision_latency |
| PI_STATUS | Pi → TI | 视觉 FPS、链路状态、协议版本、启动 ID |
| TASK_EVENT | TI → Pi | task_id、session token、state、event、result、reason |
| CONTROL_TELEMETRY | TI → Pi | 目标、测量、误差、控制量、电机位置、故障、车辆占位 |
| HEARTBEAT/ACK | 双向 | 在线状态、最后序号、丢包统计 |

实施顺序：协议结构必须在大规模 TI 代码实现前冻结。树莓派完整工程可以后改，但 TI 端应先用 Python/PC 协议模拟器联调，避免等到视觉接入后才发现字段、单位或 CRC 不一致。

# 7. Emm V5.0 电机层设计

## 7.1 分层接口

EmmV5Driver          ：协议字节和 UART1 发送
MotorCommandScheduler：命令节流、忙状态、覆盖/停止策略
MotorPositionManager ：软件绝对目标、命令位置、零点和软限位
RodMotorMapper       ：控制量/名义角度 → 电机目标脉冲

业务控制器只能调用 Motor_SetTargetPosition(target_pulse)。它不能调用“正向 20 脉冲”这种相对业务命令。

## 7.2 必做命令语义实验

| 实验 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 运动中再次发同向指令 | 覆盖当前目标、追加目标还是排队？ |
| 运动中发反向指令 | 立即反向、先完成旧指令还是拒绝？ |
| 发送停止后再发位置命令 | 停止延迟和恢复行为如何？ |
| 20/25/50 ms 连续命令 | 最高稳定更新率、PENDING 和 DROP 如何？ |
| 仅 TX 与接回 RX | 是否可获得到达/忙/位置等可靠反馈？ |
| 断电和重新使能 | 驱动器内部位置是否保留，软件零点如何处理？ |

P0 风险：若 Emm 驱动器把动态相对指令排队执行，直接以 50 Hz 连续发送会形成严重控制滞后。必须先确定覆盖、排队和停止语义，再决定命令调度器。

# 8. 机械映射与零点管理

没有摆杆角度传感器后，系统必须依赖稳定的机械映射和软件零点。建议在实验室用外部量角工具标定，但比赛装置上不安装该传感器。

| 标定项目 | 建议方法 |
| --- | --- |
| 水平零点 | 人工调平后按键确认，软件设 motor_command_position=0 |
| 脉冲-姿态映射 | 在 -200～+200 pulse 范围分点测量名义倾角 |
| 正反向回差 | 从两侧到达同一目标并比较水管姿态 |
| 最小有效命令 | 测试 1、2、5、10 pulse 是否产生可重复动作 |
| 软限位 | 设置远小于机械卡死位置的 min/max pulse |
| 速度与加速度 | 从低值逐步提升，观察冲击、振动和跟随异常 |

若正反向到达同一命令位置的差异明显，应优先消除连杆间隙，而不是依靠视觉控制器用更大增益补偿。

# 9. v0.1 控制算法

第一版采用小球位置 PD，输出归一化控制量或名义摆杆角度，再经过限幅、变化率限制和 RodMotorMapper 转换为电机目标位置：

error = target_position_cm - ball_position_cm
raw_u = Kp * error - Kd * ball_velocity_cm_s
limited_u = clamp(raw_u, -u_max, +u_max)
profiled_u = slew_rate_limit(limited_u, previous_u, du_max)
motor_target = RodMotorMapper(profiled_u)

| 控制层 | 作用 |
| --- | --- |
| Kp 位置项 | 使小球向目标位置运动 |
| Kd 速度项 | 提前制动，降低越过目标后的往返振荡 |
| 控制量限幅 | 限制最大倾斜和机械冲击 |
| 变化率限制 | 避免目标脉冲突然大幅反向 |
| 最小命令死区 | 减少目标附近微小脉冲来回抖动 |
| 状态参数集 | 允许 MOVE 与 SETTLE 使用不同限幅/增益 |

v0.1 不使用积分项。

视觉 valid=false 或测量超时后，PD 输出立即失效，电机进入安全策略。

控制计算频率可以高于视觉包频率，但必须检查测量年龄。

控制参数集中存放并随 CONTROL_TELEMETRY 回传版本或参数 ID。

# 10. Task 3 状态机

BOOT → SELF_TEST → IDLE → ARMED
                         ↓ 按键
                 MOVE_PLUS5
                         ↓ 到达确认
                 CONFIRM_PLUS5
                         ↓
                 MOVE_MINUS5
                         ↓ 最终稳定
                 SUCCESS

任何状态：超时/视觉失效/电机故障 → FAILED 或 FAULT

| 状态 | 目标与判据 |
| --- | --- |
| ARMED | 视觉新鲜且有效、球靠近 O、速度较低、电机零点有效、VehicleStub 静止 |
| MOVE_PLUS5 | 目标 +5.0 cm；内部到达阈值建议 ¦e¦<0.7 cm 且速度受限 |
| CONFIRM_PLUS5 | 连续确认约 100～200 ms，随后立即折返 |
| MOVE_MINUS5 | 目标 -5.0 cm；允许较大控制量，但接近目标需制动 |
| SETTLE_MINUS5 | 内部 ¦e¦<0.7 cm、速度较低并连续稳定约 250～300 ms |
| SUCCESS | 总时间满足内部目标，发送可靠 TASK_SUCCESS |
| FAILED | 超时、视觉、通信、电机、软限位等原因编码 |

正式 5 秒计时从 TI 识别到任务按键后立即开始。内部目标建议控制在 4.5～4.8 秒以内，为现场误差留余量。

# 11. 车辆模块占位接口

VehicleControlPort
├── Vehicle_GetState()
├── Vehicle_IsStationary()
├── Vehicle_SetMotionMode()
├── Vehicle_SetTargetSpeed()
├── Vehicle_RequestStop()
└── Vehicle_EmergencyStop()

v0.1 的 VehicleStub 固定返回：valid=true、stationary=true、速度/加速度/姿态/横摆均为 0。Task 3 只依赖 Vehicle_IsStationary。

| 未来适配器 | 用途 |
| --- | --- |
| VehicleLocalAdapter | 将现有循迹模块编入同一工程，直接读取编码器、MPU 和循迹状态 |
| VehicleUartAdapter | 若暂时保留双 TI，通过通信接收另一块板的 VehicleState |
| VehicleStub | v0.1 静止 Task 3 开发和回归测试 |

# 12. 安全与故障管理

| 故障 | 检测 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 视觉超时 | 最后 BALL_STATE 年龄超过阈值 | 停止位置控制，电机停止/回安全命令位，任务失败 |
| 连续无效视觉 | valid=false 达到计数阈值 | 禁止输出并上报原因 |
| UART0 解析异常 | CRC、长度、序号异常 | 丢帧计数，超时后失败 |
| 电机软限位 | target 超出 min/max pulse | 截断并置 fault；严重时停止 |
| 电机通信堵塞 | PENDING 长期不降或 DROP>0 | 停止发送并任务失败 |
| 任务超时 | elapsed 超过内部阈值 | 停止运动，TASK_FAILED |
| 看门狗 | 主调度未喂狗 | 系统复位，电机默认安全失能 |

失效安全：通信恢复后不得自动继续上一次任务。必须重新建立视觉新鲜度、零点有效性和 ARMED 条件，并由人工重新触发。

# 13. 调试模式与遥测

| 模式 | 用途 |
| --- | --- |
| EMM_ENABLE_TEST | 使能、失能、停止和基本应答 |
| EMM_STEP_SWEEP | 复用现有 5/10/20/40 pulse 正反测试 |
| EMM_COMMAND_SEMANTICS | 验证覆盖、排队、反向和停止 |
| MOTOR_TARGET_POSITION | 输入绝对目标，检查相对转换和软限位 |
| VISION_PACKET_LOOPBACK | 只解析 BALL_STATE 并回传内容 |
| SIMULATED_BALL_CONTROL | 使用软件生成位置轨迹测试 PD 和状态机 |
| TASK3_DRY_RUN | 不使能电机，只输出拟发送命令 |
| TASK3_LIVE | 真实视觉 + 真实电机闭环测试 |

CONTROL_TELEMETRY 至少回传：task_state、elapsed、target_position、ball_position、velocity、valid、error、raw_u、limited_u、motor_target、motor_commanded、delta、UART 统计和 fault_flags。

# 14. 分阶段开发计划

| 版本阶段 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| T0 架构/协议冻结 | 目录、接口、状态机、帧格式、单位、CRC | TI 与协议模拟器黄金字节一致 |
| T1 电机底层 | Emm 驱动、使能/停止、UART 队列统计 | 正反动作可靠，DROP=0 |
| T2 命令语义 | 覆盖/排队/反向/停止实验 | 确定正式调度策略 |
| T3 位置管理 | 软件零点、绝对目标、软限位、映射 | 目标位置重复到达，无累计漂移 |
| T4 模拟控制 | BallState 模拟器、PD、限幅、Task3 dry-run | 控制方向和状态机正确 |
| T5 通信闭环 | 接收 Pi 模拟 BALL_STATE，回传遥测/事件 | 10 分钟稳定，超时安全 |
| T6 真实视觉 | 接入 VisionPipeline 实测状态 | ±1/±2/±3 cm 分级闭环 |
| T7 Task3 验收 | +5 折返 -5 稳定、自动记录 | 连续成功并满足 5 秒和误差指标 |

# 15. 测试矩阵与验收标准

| 测试组 | 关键指标 |
| --- | --- |
| UART1 空载 | SENT 持续增加、PENDING 可回落、DROP=0 |
| 电机重复性 | 同一目标正反向多次到达，机械姿态可重复 |
| 命令动态性 | 连续目标变化不执行陈旧历史命令 |
| 协议稳定性 | 10 分钟无死锁；CRC/丢包/重连可统计 |
| 安全断线 | 拔掉 Pi UART 后在阈值内停止控制 |
| 小位移闭环 | O 点保持及 ±1/±2/±3 cm 无持续振荡 |
| ±5 cm 静态 | 稳态误差内部目标 0.5～0.7 cm |
| Task 3 | 连续 20 次，先达到 ≥18 次成功，最终目标 20/20；时间 <4.8 s |

# 16. 与循迹工程的后续合并策略

Task 3 稳定后，再比较当前新工程与现有循迹工程的底层质量、资源占用和可维护性，选择迁移方向。

| 方向 | 适用条件 | 迁移内容 |
| --- | --- | --- |
| 循迹并入本工程 | 本工程调度、协议、故障和任务架构更清晰 | 实现 VehicleLocalAdapter，移植循迹/编码器/MPU |
| 滚球并入循迹工程 | 循迹工程底层驱动和实时框架更成熟 | 移植 control/task/motor/protocol 模块并实现适配层 |
| 暂时双 TI | 临近比赛、合并风险过高 | 实现 VehicleUartAdapter，但保持同一 VehicleControlPort |

合并原则：不论选择哪一方向，Task3Controller、BallPositionController 和 MotorPositionManager 的业务接口不应改变。只替换 VehicleControlPort 适配器和板级资源配置。

# 17. v0.1 工程包交付内容

可编译的 MSPM0G3507 工程及 SysConfig 配置；

Emm V5.0 驱动、命令语义测试和运行统计；

Pi-TI 二进制协议、CRC 和协议测试向量；

MotorPositionManager、RodMotorMapper、软限位和零点流程；

BallPositionController、CommandProfile 和参数配置；

Task 3 状态机、按键触发、计时和故障码；

VehicleControlPort 与 VehicleStub；

CONTROL_TELEMETRY 与 TASK_EVENT 回传；

电机标定、协议联调、Task 3 调参和验收文档；

所有测试模式、预期串口输出和失败诊断清单。

v0.1 完成定义：不是“能让电机转”，而是 TI 可以独立接收模拟或真实视觉状态、安全地产生可追踪电机目标、执行完整 Task 3 状态机，并将全过程回传树莓派记录。